六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目水土保持方案报告表

填表日期：2020年9月

| 项目概况 | 位置 |  | 六盘水市六枝特区郎岱镇后营村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 本项目属于新建项目，项目占地面积13333m²，新建道路长为395.88m，给水管道安装473m，雨水工程530m，污水工程1423m，修建围墙220.44m，化粪池1座等其他基础配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 总投资（万元） |  |  | 474.31 |  |
|  | 土建投资 |  | 284.50 |  |  | 占地面积（hm2） |  |  | 永久：1.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0 |  |
|  | 动工时间 |  | 2020年7月 |  |  | 完工时间 |  |  | 2020年9月 |  |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 7003 | 7003 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 低中山地貌 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数〔t/km2·a〕 |  | 1045 |  |  | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 本方案按照《水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的限制性规定和《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保〔2007〕184号文）的限批条件，对本项目的水土保持制约性因素分析与评价，经分析，本项目区属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；项目区属中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区，且位于郎岱镇城镇规划区，需提高防治标准，优化施工工艺，加大水土保持投资，减少地表扰动范围。从水土保持的角度分析，本项目的建设基本可行。 根据本方案分析，本项目主要由房屋建筑物区、公共绿化设施区组成。根据分析，本项目所处位置地势较为平坦，满足工程建设要求，项目建设方案可行。 综上分析，从水土保持角度考虑，本项目不存在制约性因素，项目可行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  | 防治标准等级 | 一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） | 97 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.05 |  |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） | 94 |  | 表土保护率（%） |  | 95 |  |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 98 |  | 林草覆盖率（%） |  | 23 |  |  |  |
| 水土保持措施 |  | （1）房屋建筑物区 工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土472m³；主体设计在房屋建筑一侧设置排水沟215m。 临时措施：本方案新增施工期间在本区设置临时排水沟255m，以防雨水进入房屋建筑基坑冲刷土体，临时排水沟末端设置临时沉沙池共3座。 （2）公共绿化设施区 工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土1008m³；本区绿化前先对绿化区域进行土地整治并回覆表土，土地整治面积0.37hm²，回覆表土1480m³。主体设计沿道路埋设雨水管道530m；雨水管交叉处设置雨水井共10座；在道路两侧设置雨水口共48座。 植物措施：主体设计在公共绿化设施区道路两侧设置绿化池进行绿化，行道树树种为香樟83株；房裙周围、门前屋后花园等位置种植灌木进行景观绿化，采用红花继木、红叶石楠、小叶女贞综合配置，共种植灌木195株；乔木及灌木林下均撒播草籽进行绿化，草籽采用狗牙根和三叶草按照1:1混播，撒播草籽面积0.37hm2。 临时措施：新增施工期间在临时堆土区采用编织袋装土临时挡墙对表土进行临时拦挡，修筑临时挡墙205m；对临时堆土区采用彩条布进行临时苫盖，临时苫盖面积为750m²。 注：斜体加粗部分为主体已有水土保持措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） |  | 工程措施 | 31.21 |  | 植物措施 |  |  | 2.51 |  |  |
|  |  | 临时措施 | 6.08 |  | 水土保持补偿费 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 独立费用 | 建设管理费 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持方案编制费 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持工程竣工验收报告编制费 |  | 3.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 | 建设单位 |  |  | 六枝特区郎岱镇人民政府 |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 王兴/0851－85750838 | 法人代表 |  |  | 安昌鹏 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07-16楼 | 地址 |  |  | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 550001 | 邮编 |  |  | 553405 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 李昕/15085940815 | 联系人及电话 |  | 陈磊/15585807399 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | 550529184@qq.com | 电子邮箱 |  | 1479410779@qq.com |  |  |  |  |  |
| 传真 |  | 0851-85750838 | 传真 |  | —— |  |  |  |  |  |

目  录

1综合说明	- 1 -

1.1项目简况	- 1 -

1.2编制依据	- 2 -

1.3设计水平年	- 5 -

1.4水土流失防治责任范围	- 5 -

1.5水土流失防治目标	- 5 -

1.6项目水土保持评价结论	- 7 -

1.7水土流失调查及预测结果	- 8 -

1.8水土流失防治分区与措施总体布局	- 8 -

1.9水土保持监测方案	- 9 -

1.10水土保持投资概算及效益分析	- 9 -

1.11结论和建议	- 10 -

2项目概况	- 11 -

2.1项目组成及工程布置	- 11 -

2.2施工组织	- 11 -

2.3工程占地	- 12 -

2.4土石方及其平衡情况	- 12 -

2.5拆迁安置与专项设施改（迁）建规划	- 14 -

2.6进度安排	- 14 -

3项目水土保持评价	- 16 -

3.1主体工程选址（线）水土保持评价	- 16 -

3.2建设方案与布局水土保持评价	- 16 -

3.3主体工程设计中水土保持措施界定	- 18 -

4水土流失分析与预测	- 20 -

4.1水土流失现状	- 20 -

4.2水土流失影响因素分析	- 20 -

4.3土壤流失量预测	- 20 -

4.4水土流失危害分析	- 24 -

4.5指导性意见	- 24 -

5水土保持措施	- 25 -

5.1防治区划分	- 25 -

5.2防治措施布局	- 25 -

6水土保持投资概算及效益分析	- 28 -

6.1投资概算	- 28 -

6.2效益分析	- 36 -

7结论与建议	- 38 -

7.1结论	- 38 -

7.2建议	- 38 -

附件：

- 关于编制《六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目水土保持方案》的委托书；

- 《六枝特区发展和改革局关于对六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目实施方案（代可行性研究报告）的批复》（六特发改〔2020〕35号）；

- 专家审查意见。

附图：

1-1、项目地理位置图

1-2、项目区遥感影像图

2、项目区水系图

3、项目总平面布置图

4、项目建设区土壤侵蚀强度图

5、水土流失防治责任范围图

6、水土保持措施总体布局图

7、雨水管及排水沟设计图

8、雨水井设计图

9、雨水口设计图

10、行道树树池设计图

11、景观绿化立面设计图

12、覆土整治设计图

13、临时措施设计图

14、方格网法土石方计算图

# 1综合说明

## 1.1项目简况

### 1.1.1项目基本情况

（一）项目建设的必要性

项目建设是确保六枝特区头塘水库顺利推进的需要，要确保头塘水库工程的顺利实施，首要的任务是解决库区移民的安置问题，让移民能够顺利的入驻新房，解决他们的后顾之忧，能让水库移民配合移民搬迁工作。能够确保移民搬迁工作按时高质童的完成。从而不会影响水库大坝工程的建设进度，有利于水库建设的顺利推进。其次，为切实做好头塘水库移民安置工作，实现移民“搬得出、稳得住、移民生活不低于或者高于原有水平”的目标，本项目安置房的建设标准以不低于安置点城镇区域建设标准。改善移民的住房条件，提高他们的生活水平。综上，项目的建设是十分必要且可行的。

- 项目位置

六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目位于六枝特区郎岱镇后营村，拟建场地呈不规则形状，场地东西宽230m，南北长150m。用地范围地理坐标为：东经105°20′49″～105°20′52″，北纬26°05′30″～26°05′33″，位于六枝特区郎岱镇后营村，紧邻水黄公路、晴隆-新遥公路、郎岱-酒志公路、S314S省道，交通便利。项目地理位置详见附图1。

- 项目建设情况

本项目属于新建项目，项目占地面积13333m²，新建道路长为395.88m，给水管道安装473m，雨水工程530m，污水工程1423m，修建围墙220.44m，化粪池1座等其他基础配套设施建设。

项目建设区占地面积为1.33hm2，其中永久占地1.33hm2，无临时占地。本项目开挖土石方量7003m3（其中表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3），回填土石方7003m3（表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3）。无废弃土石方外运。工程总投资474.31万元，其中土建投资为284.50万元，资金来源为政府性投资。项目已于2020年7月开工，预计于2020年9月完工，总工期3个月。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

本项目于2019年10月完成了《六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目实施方案（代可行性研究报告）》；2020年3月12日，六枝特区发展与改革局以《六枝特区发展和改革局关于对六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目实施方案（代可行性研究报告）的批复》（六特发改〔2020〕35号）文件同意了本项目的建设。根据水土保持法律、法规对生产建设项目水土保持方案工作的规定和要求，六枝特区郎岱镇人民政府于2020年7月委托我公司（贵州天保生态股份有限公司）承担该项目的水土保持方案报告表的编制工作。为此我公司在现场调查的基础上，按照《生产建设项目水土保持技术标准》的有关要求，在各相关业务部门和建设单位的大力支持和帮助下，于2020年8月编制完成了《六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目水土保持方案报告表》（送审稿）。

### 1.1.3自然概况

项目区四级构单元位于扬子准地台黔北台隆六盘水断陷威宁北西向复构造变形区，地貌类型以低中山地貌类型为主。地震基本烈度相当于Ⅵ度。地质构造相对稳定。项目区气候类型属亚热带季风湿润气候，多年平均气温14.5℃，≥10℃有效年积温4825.50℃，年平均日照时数1252.4小时。多年平均降水量1475mm，年均蒸发量900mm，无霜期294天左右。项目区的最大一小时平均点雨量为44mm，10年一遇一小时最大降雨量为66.00mm，20年一遇一小时最大降雨量为75.24mm。一般5至10月为雨季。主要灾害天气有干旱、秋风绵雨、倒春寒、冰雹、暴雨等。项目区土壤主要为黄壤。植被类型属亚热带常绿阔叶林，林草覆盖率约52.31%。项目区流域水系属珠江流域西江水系，水功能区划属坝陵河六枝关岭保留区，但项目建设区未涉及河道，对河流水质无影响。项目区以水力侵蚀为主，六枝特区平均土壤侵蚀模数1738t/(km2.a)，属轻度流失区。项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a）。项目建设区属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第八次修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议2016年7月2日修订，2016年9月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议2016年7月2日修订）；

（5）《中华人民共和国土地管理法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第二次会议2004年8月28日修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年6月21日国务院第177次常务会议修订，自2017年10月1日起施行）；

（7）《贵州省水土保持条例》（2012年11月29日通过，自2013年3月1日施行）。

### 1.2.2规章

（1）《生产建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部第5号令，1995年5月30日发布，2017年12月22日水利部令第49号第二次修改）；

（2）《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》（贵州省人民政府163号，2015年3月13日实施）。

### 1.2.3规范性文件

（1）《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（水利部办公厅文件办水保〔2013〕188号）；

（2）《国务院关于全国水土保持规划（2015—2030年）的批复》（国函〔2015〕160号，2015年10月4日）；

（3）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，水保〔2017〕365号；

（4）《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保〔2015〕247号）；

（5）关于印发《贵州省水土保持区划》的通知（黔水保〔2015〕48号2020年7月17日）；

（6）《关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保〔2015〕82号）；

（7）《关于调整生产建设项目水土保持方案审批权限的通知》（黔水保〔2014〕58号）；

（8）《省人力资源和社会保障厅关于调整2017年贵州省最低工资标准的通知》（黔人社厅通〔2017〕279号）；

（9）省水利厅省发展和改革委员会关于印发《贵州省小型水利水电工程营业税改增值税计价依据调整实施意见（试行）》的通知，黔水建〔2016〕69号；

（10）贵州省水利厅关于印发《贵州省生产建设项目水土保持管理办法》的通知，黔水办〔2018〕19号；

（11）《贵州省小型水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2012年1月发布）；

（12）《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193号。

### 1.2.4规范标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（4）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（5）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

（6）《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）；

（7）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）；

（8）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（9）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）；

（10）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（11）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（12）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（13）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

（14）《贵州省生产建设项目水土保持方案技术规范》（DB52/T1085-2016）。

### 1.2.5技术文件及资料

（1）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）：

（2）《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监〔2014〕58号）；

（3）《贵州省建设工程造价信息》（2020年第6期）；

（4）《贵州省暴雨洪水计算实用手册》（贵州省水文总站2004年9月）；

（5）《贵州省水土保持公报（2018年）》（2020年1月）；

（6）《省人民政府关于贵州省水土保持规划（2016-2030）年的批复》（黔府函〔2017〕61）；

（7）《贵州省生态红线划定工作方案》（贵州省发展改革委员会2017年2月6日发布）；

（8）《六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目实施方案（代可行性研究报告）》。

## 1.3设计水平年

本方案编制深度为初步设计深度，为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》的有关要求，本项目水土保持方案的设计水平年为主体工程竣工投产的后一年。项目于2020年7月开工，预计于2020年9月完工，水土保持方案设计水平年为2021年。

## 1.4水土流失防治责任范围

依据防治责任划分原则和依据，确定本项目水土流失防治责任范围总面积1.33hm2。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

本项目为建设类项目，根据水利部2013年第188号文《全国水土保持规划国家级水土保持重点预防区和重点治理区复核划分成果》、《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保〔2015〕82号），项目所在地属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。项目区属于中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区，且属于郎岱镇城镇规划区，需提高防治标准。该区水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失侵蚀方式为面蚀，属轻度流失区，项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。根据《生产建设项目水土流失防治标准》，本项目防治标准执行建设类一级标准。

### 1.5.2防治目标

结合项目基本特点，本《方案》设计的定性目标为：

1）使项目防治责任范围内扰动土地应全面整治，新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2）防治责任范围内的生态得到最大限度的保护，环境明显改善；

3）水土保持设施安全有效，建设的水土保持设施要能够保证其长期稳定地安全运行，发挥水土保持功能。

项目所在地属于中部湿润亚热带喀斯特生态脆弱区，该区以水力侵蚀为主，属轻度流失区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》，项目建设区的原有水土流失得到基本治理；新增水土流失得到有效控制；生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善；水土保持设施安全有效。

本项目防治标准执行建设类一级标准。考虑本工程和基准值的地区差异，依据《开发建设项目水土流失防治标准》的相关规定，对基准值作如下调整：

土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，中度以上侵蚀为主的区域可降低0.1~0.2；

表1-1西南岩溶区一级标准水土流失防治指标值

| 防治指标 | 标准规定 |  | 按降水量修正 |  | 按土壤侵蚀强度修正 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 水土流失治理度（%） | - | 97 | — | — | — | — | - | 97 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.85 | — | — | — | +0.2 | - | 1.05 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 | — | — | — | +2 | 90 | 94 |
| 表土保护率（%） | 95 | 95 | — | — | — | — | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | - | 96 | — | +2 | — | — | - | 98 |
| 林草覆盖率（%） | - | 21 | — | +2 | — | — | - | 23 |

本《方案》确定工程设计水平年的目标值如下：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.05，渣土防护率94%，表土保护率95％，林草植被恢复率98%，林草覆盖率23%。

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址评价结论

本项目区属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；但项目区属中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区；项目区水系属珠江流域西江水系坝陵河，坝陵河六枝关岭保留区（贵州省水功能一级区），但项目建设区未涉及河道，对河流水质无影响。项目建设需提高防治标准，优化施工工艺，加大水土保持投资，减少地表扰动范围。从水土保持的角度分析，本项目的建设基本可行。

### 1.6.2建设方案与布局评价

（1）工程占地面积分析评价

本项目主体工程永久占用土地1.33hm2，无临时占地，原用地类型以荒草地、坡耕地为主，不涉及基本农田，用地类型及性质无制约性因素。

项目施工时建设单位设置临时施工场地均位于红线范围内不新增占地，工程建设完毕后归还主体工程统一规划。由上述可见，临时占地类型及性质无水土保持制约性因素。

（2）工程建设方案评价

根据本方案分析，本项目主要由房屋建筑物区、公共绿化设施区组成。根据分析，本项目所处位置地势较为平坦，经过场平之后，即可在项目建设区布设临时施工场地。工程建设方案可行。

（3）工程土石方分析评价

本项目开挖土石方量7003m3（其中表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3），回填土石方7003m3（表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3）。土石方平衡后无弃渣外运。

（4）施工方法分析评价

主体工程施工组织设计采用较先进的施工工艺，对水土流失起到较好的防治作用，最大限度地减少扰动面积和水土流失量，符合《生产建设项目水土保持技术规范》关于对主体工程施工组织设计的约束性规定。

（5）主体水土保持措施分析评价

主体工程设计主要考虑了主体工程区的表土剥离、土地整治、回覆表土、排水工程（排水沟、雨水管、雨水口、雨水井）以及绿化措施，水土保持措施投资39.76万元。这些措施可确保工程本身的安全稳定，已基本能达到水土保持的要求。本方案新增施工期间的临时防护措施。

## 1.7水土流失调查及预测结果

（1）调查结论

根据调查，本项目平均土壤侵蚀模数为1045t/(km2.a)，轻度侵蚀面积1.33hm2，现状年均水土流失量为14t。项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。

（2）预测结论

通过对项目建设区水土流失的预测，本项目工程可能造成的水土流失总量为48t，新增水土流失总量为35t。

（3）水土流失危害分析

项目区施工建设期过程中对地表的扰动和影响面积较小，建设过程中短期内产生一定了裸露地表，若遇强降雨天气，将会对扰动区域产生一定的冲蚀，从而影响项目区周边道路及周围区域人民群众生活，也会影响周边生态环境。

## 1.8水土流失防治分区与措施总体布局

### 1.8.1水土流失防治分区

本项目划分成房屋建筑物区、公共绿化设施区两个水土流失防治区。

### 1.8.2水土保持措施布局

根据水土流失预测结论和分区防治特点，结合对主体设计资料的分析以及各区自然环境状况，确定各区的措施布置。

（1）房屋建筑物区

1）主体已有

工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土472m³；主体设计在房屋建筑一侧设置排水沟215m。

2）方案新增

临时措施：本方案新增施工期间在本区设置临时排水沟255m，以防雨水进入房屋建筑基坑冲刷土体，临时排水沟末端设置临时沉沙池共3座。

（2）公共绿化设施区

1）主体已有

工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土1008m³；本区绿化前先对绿化区域进行土地整治并回覆表土，土地整治面积0.37hm²，回覆表土1480m³。主体设计沿道路埋设雨水管道530m；雨水管交叉处设置雨水井共10座；在道路两侧设置雨水口共48座。

植物措施：主体设计在公共绿化设施区道路两侧设置绿化池进行绿化，行道树树种为香樟83株；房裙周围、门前屋后花园等位置种植灌木进行景观绿化，采用红花继木、红叶石楠、小叶女贞综合配置，共种植灌木195株；乔木及灌木林下均撒播草籽进行绿化，草籽采用狗牙根和三叶草按照1:1混播，撒播草籽面积0.37hm2。

2）方案新增

临时措施：新增施工期间在临时堆土区采用编织袋装土临时挡墙对表土进行临时拦挡，修筑临时挡墙205m；对临时堆土区采用彩条布进行临时苫盖，临时苫盖面积为750m²。

## 1.9水土保持监测方案

本项目编制水土保持方案报告表，占地面积小于10hm2，开挖回填土石方小于10万m3，可不进行水土保持监测。

## 1.10水土保持投资概算及效益分析

本项目水土保持总投资46.93万元，其中主体设计33.72万元，本方案新增13.21万元。水土保持工程建设静态投资46.93万元，免收水土保持补偿费；水土保持工程建设静态投资中：工程措施费31.21万元，植物措施2.51万元，临时措施6.08，独立费用6.82万元，基本预备费0.31万元。

方案实施后，设计水平年水土流失治理度97.78%，土壤流失控制比1.11，渣土防护率99.93%，表土保护率100%，林草植被恢复率97.37%，林草覆盖率27.82%。六项指标均可以达到建设类项目一级标准。

## 1.11结论和建议

项目建设区六盘水市六枝特区郎岱镇属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区，且属于中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区；项目位于郎岱镇城镇规划区，项目存在一定制约性因素，但主体工程重视水土保持工程设计及施工，项目建设过程中对地表扰动较小，无较大水土流失危害。本项目建设可行。

建设单位要与项目所在地水行政主管部门及其上级部门密切配合，加强管理，严格按照批复的水土保持方案要求开展工作。

本方案批复下达后，建设单位及时按照方案要求完善水土保持措施。

项目建设完工后，建设单位须及时按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件精神和要求，自主开展水土保持设施验收工作，并委托第三方机构编制水土保持验收报告，验收报告编制完成后，建设单位组织验收工作组（由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、方案编制单位、验收报告编制机构等组成，可邀请专业技术专家参加），对水土保持设施进行验收，形成验收意见。建设单位在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持验收报告），对于公众反映的主要问题和意见，建设单位应当及时给予处理或者回应。建设单位在向社会公开水土保持验收材料后、项目投产使用前，向水土保持方案审批单位报备水土保持设施验收材料。

建设单位在以后的项目建设中应该严格执行水土保持“三同时”制度。

# 2项目概况

## 2.1项目组成及工程布置

本项目属于新建项目，项目占地面积13333m²，新建道路长为395.88m，给水管道安装473m，雨水工程530m，污水工程1423m，修建围墙220.44m，化粪池1座等其他基础配套设施建设。

项目建设区占地面积为1.33hm2，其中永久占地1.33hm2，无临时占地。本项目开挖土石方量7003m3（其中表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3），回填土石方7003m3（表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3）。土石方平衡后无弃渣外运。工程总投资474.31万元，其中土建投资为284.50万元，资金来源为政府性投资。项目已于2020年7月开工，预计于2020年9月完工，总工期3个月。

## 2.2施工组织

（1）交通运输

六枝特区头塘水库移民搬迁分散安置点配套基础设施建设项目位于六盘水市六枝特区郎岱镇，交通方便。建筑材料及机械可依托周边交通路网运输，故本项目无需建设施工便道，现有交通条件已能满足项目施工要求。

（2）施工场地布置

通过现场调查，建设单位在项目施工期于项目内部布设施工营地，故项目施工营地不另计新增占地。

（3）建筑材料

六枝特区有合法的砂石料场，项目施工所需砂石料外购方便。项目区水泥、混凝土等材料均可直接从厂家采购。项目直接外购商品混凝土，现场不设置拌合站。

（4）施工条件

项目区的水、电、路均已接通，施工条件便利。

项目施工期通讯可用当地固定电话系统和无线通讯工具，不需要建设通讯电缆。

（5）施工方法与工艺

本项目施工方法主要有：机械开挖、机械平整、汽车运输、人工开挖、机械浇筑、人工砌筑等。

1）场地平整：主要是土石方平场，主要采用机械开挖，渣土运输，五通一平。

2）建筑基础施工：工程主要有基础开挖，其施工方法主要有机械开挖、机械平整、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。

3）道路施工：主要是路面的开挖、平整和硬化，其施工方法有机械开挖、机械平整、汽车运输、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。

4）绿化施工：主要有休闲设施和绿化设施等的建设。其施工方法有机械开挖、机械平整、汽车运输、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。

## 2.3工程占地

根据主体资料，项目占地1.33hm2，具体占地面积及类型见表2-1。

表2-1            项目建设占地性质表        单位：hm2

| 项目组成 | 项目占地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小 计 | 永久占地 | 临时占地 |
| 房屋建筑物区 | 0.47 | 0.47 |  |
| 公共绿化设施区 | 0.86 | 0.86 |  |
| 合计 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |

## 2.4土石方及其平衡情况

（1）土石方平衡情况

根据“方格网法”土石方计算结果，本项目开挖土石方量7003m3（其中表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3），回填土石方7003m3（表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3）。无废弃土石方外运。土石方平衡表详见表2-2，土石方流向框图详见图2-1。

表2-2        土石方平衡表

| 序号 | 项目分区 | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 调出 |  |  | 调入 |  |  | 废弃 | 外借 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土方 | 石方 | 小计 | 表土 | 土方 | 石方 | 小计 | 表土 | 土方 | 去向 | 表土 | 土方 | 来源 |  |  |
| ① | 房屋建筑物区 | 472 | 773 | 331 | 1576 |  |  | 331 | 331 | 472 | 773 | ② |  |  |  |  |  |
| ② | 公共绿化设施区 | 1008 | 3093 | 1326 | 5427 | 1480 | 3866 | 1326 | 6672 |  |  |  | 472 | 773 | ① |  |  |
| 合计 |  | 1480 | 3866 | 1657 | 7003 | 1480 | 3866 | 1657 | 7003 | 472 | 773 |  | 472 | 773 |  |  |  |

图2-1     土石方平衡框图    单位：m³

（2）表土平衡情况

本项目可剥离表土面积为0.50hm²，主要为项目建设区域内的梯坪地，平均剥离厚度约0.3m，表土剥离总量为1480m³，表土剥离后临时堆放于项目建设区西南侧的临时堆土区；本项目后期绿化面积共计0.37hm²，平均覆土厚度0.4m，前期剥离的表土可全部用于后期绿化。表土平衡表详见表2-3，表土平衡框图详见图2-2。

表2-3        表土平衡表

| 序号 | 项目分区 | 表土平衡情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地类型 | 剥离面积（hm2） | 平均剥离厚度（m） | 表土剥离量（m3） | 堆存位置 | 覆土面积（hm2） | 覆土厚度（m） | 覆土用量（m3） |
| ① | 房屋建筑物区 | 梯坪地 | 0.16 | 0.3 | 472 | 临时堆土区 | 0 |  | 0 |
| ② | 公共绿化设施区 | 梯坪地 | 0.34 | 0.3 | 1008 |  | 0.37 | 0.4 | 1480 |
| 合计 |  |  | 0.50 |  | 1480 |  | 0.37 |  | 1480 |

图2-2     表土平衡框图    单位：m³

## 2.5拆迁安置与专项设施改（迁）建规划

根据主体资料，项目不涉及房屋拆迁安置及专项设施改（迁）建。

## 2.6进度安排

项目已于2020年7月开工，预计于2020年9月完工，总工期3个月。

表2-2    主体工程施工进度图

| 项目分区 | 2020年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7月 | 8月 | 9月 |
| 施工准备期 |  |  |  |
| 房屋建筑物区 |  |  |  |
| 公共绿化设施区 |  |  |  |

# 3项目水土保持评价

## 3.1主体工程选址（线）水土保持评价

本项目区属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；但项目区属中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区；项目区水系属珠江流域西江水系坝陵河，坝陵河六枝关岭保留区（贵州省水功能一级区），但项目建设区未涉及河道，对河流水质无影响。项目建设需提高防治标准，优化施工工艺，加大水土保持投资，减少地表扰动范围。从水土保持的角度分析，本项目的建设基本可行。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1工程建设方案评价

根据本方案分析，本项目主要由房屋建筑物区、公共绿化设施区组成。根据分析，本项目所处位置地势较为平坦，满足工程建设要求，项目建设方案可行。

### 3.2.2工程占地评价

本项目主体工程永久占用土地1.33hm2，无临时占地，原用地类型以梯坪地为主，不涉及基本农田，用地类型及性质无制约性因素。

项目施工时建设单位设置临时施工场地均位于红线范围内不新增占地，工程建设完毕后归还主体工程统一规划。由上述可见，临时占地类型及性质无水土保持制约性因素。

### 3.2.3工程土石方平衡分析评价

本项目开挖土石方量7003m3（其中表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3），回填土石方7003m3（表土1480m3，土方3866m3，石方1657m3）。土石方平衡后无弃渣外运。土石方调运符合水土保持要求。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目所需沙石料采用外购方式解决，不涉及取土石料场地的水土保持制约性因素分析评价。

### 3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）设置评价

本项目土石方平衡后无外弃土石方，不设置弃土场。

### 3.2.6施工方法（工艺）分析评价

项目施工场地的布设充分利用了当地的地形，对施工场地进行了合理的安排布设，既满足了施工要求，又减少了施工过程中产生的水土流失。

从主体工程土建施工工艺来看：主体工程设计的场地平整以机械为主，人工配合机械对零星场地进行平整，建筑基础开挖采用机械化大开挖，反铲挖掘机挖土，自卸车运土，推土机配合下进行联合作业，回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平。综上，项目施工方法符合水土保持要求。从主体工程生产动能及施工动能安排来看：本工程在材料供应、用水用电、交通运输等施工条件方面充分利用现有资源与条件，尽量减少地表扰动，符合水土保持的要求。

本项目不建设土石料场、混凝土搅拌站及砂石系统，工程建设过程中所需的石料、混凝土及砂石全部从合法厂家购买，符合水土保持要求。

### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

本方案根据主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则，从综合防治水土流失角度出发，对主体工程设计的水土保持工程进行分论证。现对主体工程设计的水土保持工程进行分析如下：

一、房屋建筑物区

1.工程措施

项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，房屋建筑物区可剥离表土面积0.16hm²，表土剥离厚度30cm，共剥离表土472m³；主体设计在房屋建筑一侧设置排水沟215m，排水沟采用标砖砌筑，水泥砂浆抹面，C15垫层厚10cm，排水沟断面尺寸为0.4m×0.4m。

2.植物措施

本项目房屋建筑物区无植物措施。本方案无需新增本区植物措施。

3.临时措施

主体设计未对本区采取临时防护措施，本方案将根据施工情况对本区临时防护措施进行补充。

水土保持评价：主体工程设计对房屋建筑物区布设的措施基本能够满足本区的水土保持要求，本《方案》新增施工期间的临时防护措施。

二、公共绿化设施区

1.工程措施

项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，公共绿化设施区可剥离表土面积0.34hm²，表土剥离厚度30cm，共剥离表土1008m³；本区绿化前先对绿化区域进行土地整治并回覆表土，土地整治面积0.37hm²，回覆表土1480m³。主体设计沿道路埋设雨水管道530m，雨水管采用HDPE双壁波纹排水管，管径为DN400；雨水管交叉处设置雨水井共10座，雨水井采用C20混凝土浇筑；在道路两侧设置雨水口共48座，雨水口为砖砌偏沟式雨水口。

2.植物措施

主体设计在公共绿化设施区道路两侧设置绿化池进行绿化，行道树树种为香樟，株高50cm，冠幅30cm，本项目共种植香樟83株；房裙周围、门前屋后花园等位置种植灌木进行景观绿化，灌木树种采用红花继木、红叶石楠、小叶女贞综合配置；乔木及灌木林下均撒播草籽进行绿化，草籽采用狗牙根和三叶草按照1:1混播，撒播草籽面积0.37hm2。

3.临时措施

主体设计未对本区采取临时防护措施，本方案将根据施工情况对本区临时防护措施进行补充。

水土保持评价：主体工程设计对公共绿化设施区布设的措施基本能够满足本区的水土保持要求，本《方案》新增施工期间在临时堆土区对表土采用的临时拦挡、临时苫盖等防护措施。

## 3.3主体工程设计中水土保持措施界定

主体设计主要考虑了项目建设区的表土剥离、土地整治、回覆表土、排水工程（排水沟、雨水管、雨水口、雨水井）以及绿化措施，水土保持措施投资39.76万元。这些措施可确保工程本身的安全稳定，已基本能达到水土保持的要求。本方案新增施工期间的临时防护措施。该工程主体设计中水土保持工程的数量及投资详见表3-1。

表3-1  主体设计的水土保持工程数量及投资统计表

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 31.21 |
| 1 | 房屋建筑物区 |  |  |  | 11.39 |
| 1） | 表土剥离 | m³ | 472 | 3.18 | 0.15 |
| 2） | 排水沟 | m | 215 | 523 | 11.24 |
| 2 | 公共绿化设施区 |  |  |  | 19.82 |
| 1） | 表土剥离 | m³ | 1008 | 3.18 | 0.32 |
| 2） | 土地整治 | hm² | 0.37 | 10485 | 0.39 |
| 3） | 表土回覆 | m³ | 1480 | 2.33 | 0.34 |
| 4） | 雨水管 | m | 530 | 425 | 15 |
| 5） | 雨水口 | 座 | 48 | 525 | 2.52 |
| 6） | 雨水井 | 座 | 10 | 1250 | 1.25 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  | 2.51 |
| 1 | 公共绿化设施区 |  |  |  | 2.51 |
| 1） | 栽植乔木 |  |  |  | 1.24 |
|  | 栽植香樟 | 株 | 83 | 148.81 | 1.24 |
| 2） | 栽植灌木 |  |  |  | 1.05 |
| ① | 栽植红花继木 | 株 | 65 | 56.5 | 0.37 |
| ② | 栽植红叶石楠 | 株 | 65 | 58.3 | 0.38 |
| ③ | 栽植小叶女贞 | 株 | 65 | 45.8 | 0.3 |
| 3） | 撒播草籽 |  |  |  | 0.22 |
| ① | 狗牙根和三叶草混播 | hm² | 0.37 | 5940.76 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 33.72 |

# 4水土流失分析与预测

## 4.1水土流失现状

通过对项目建设区进行详细调查，以1：1000地形图作工作底图，现场勾绘图斑，填写调查因子表，结合技术资料对水土流失因子进行详细分析，并按照《土壤侵蚀分类分级标准》的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标，对项目区各地块水土流失强度进行划分的基础上，确定不同地块的侵蚀模数背景值。

根据调查，本项目平均土壤侵蚀模数为1045t/(km2.a)，轻度侵蚀面积1.33hm2，现状年均水土流失量为14t。项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。各分区水土流失因子、水土流失面积及水土流失量详见表4-1。

表4-1  项目区各地类现状土壤侵蚀情况表

| 项目分区 | 土地利用现状 | 面积(hm2) | 土壤 | 坡度(°) | 侵蚀类型 | 侵蚀方式 | 流失强度 | 侵蚀模数 | 侵蚀量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (t/km2•a) | （t） |
| 房屋建筑物区 | 建设用地 | 0.47 | / | <5 | 水力 | 面蚀 | 轻度流失 | 1500 | 7 |
| 公共绿化设施区 | 建设用地 | 0.86 | / | <5 | 水力 | 面蚀 | 轻度流失 | 800 | 7 |
| 合计 |  | 1.33 |  |  |  |  |  | 1045 | 14 |

## 4.2水土流失影响因素分析

项目区施工建设期过程中对地表的扰动和影响面积较小，建设过程中短期内产生一定了裸露地表，若遇强降雨天气，将会对扰动区域产生一定的冲蚀，从而影响项目区周边道路及周围区域人民群众生活，也会影响周边生态环境。

## 4.3土壤流失量预测

### 4.3.1预测单元

按照以下要求划分预测单元：

a、地形地貌、扰动地表的物质组成相近；

b、扰动方式相似；

c、土地利用现状基本相同；

项目区可分为2个预测单元：房屋建筑物区、公共绿化设施区。

### 4.3.2预测时段

根据本项目工程的特点，对不同的区域采取不同的预测时段，至设计水平年末，本项目可能产生的水土流失量应按照施工期和自然恢复期两个时段进行预测。各预测单元预测时段按最不利的情况考虑，超过雨季（5月至10月）长度不足一年的按一年计算，不超过雨季长度的按占雨季长度的比例计算。

自然恢复期：项目建设完毕后水土流失进入一个相对稳定的阶段，此阶段人为因素的水土流失基本停止，但在不采取水土保持防护措施的情况下，空闲地和绿化区域在自然条件下恢复过程中亦会产生水土流失。项目所在地立地条件较好，确定自然恢复期预测时段为2年。预测范围和预测时段详见表4-2。

表4-2       水土流失预测时段一览表

| 项目组成 | 施工期/运行期 |  | 自然恢复期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时段 | 年限 | 时段 | 年限 |
| 房屋建筑物区 | 2020年7月-2020年9月 | 0.5 | 2020年10月-2022年9月 | 2 |
| 公共绿化设施区 | 2020年7月-2020年9月 | 0.5 | 2020年10月-2022年9月 | 2 |

### 4.3.3土壤侵蚀模数

由于各预测单元的土壤、植被、坡度等相近，预测参数采用统一值。

（1）原地貌侵蚀模数

通过现场调查，以地形图作为工作底图勾绘、量算，参照《土壤侵蚀分类分级标准》的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级等指标，确定各预测单元的原地表侵蚀模数。

（2）扰动后侵蚀模数

地表侵蚀模数的来源，主要根据各建设区的水土流失背景、施工强度、工艺、自然地理状况等因素综合对比，划分和确定不同地段的水土流失强度，确定项目区的原地表水土流失强度及其数量。侵蚀模数取值详见表4-3。

- 自然恢复期侵蚀模数

依据对开发建设项目实施的水土保持林草在生长期间的水土流失情况调查，结合项目区实施植物措施地点的立地条件等以及经验分析，确定恢复期各年的侵蚀模数和流失量，并预测出在自然恢复期内未采取治理措施时可能造成的水土流失量。侵蚀模数取值详见表4-3。

表4-3   侵蚀模数取值表

| 项目组成 | 原地表土壤侵 蚀模数（t/km2·a) | 施工期（t/km2·a) |  | 自然恢复期（t/km2·a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第一年 | 第二年 |
| 房屋建筑物区 | 1500 | 5000 | 3500 | 2500 | 500 |
| 公共绿化设施区 | 800 | 4000 | 3000 | 2500 | 500 |

### 4.3.4预测结果

（1）施工期水土流失预测

工程施工期侵蚀面积为1.33hm2，施工期原地表水土流失量为8.09t，若未对工程水土流失进行治理，则在施工期水土流失量为33.70t，新增水土流失量为25.61t。详见表4-4。

（2）自然恢复期水土流失预测

据预测，本项目自然恢复期水土流失面积为0.38m2，自然恢复期原地表水土流失量为6.08t。若未对工程水土流失进行治理，则在自然恢复期水土流失量为19t，新增水土流失量为12.92t。详见表4-4。

（3）水土流失总量及新增水土流失总量

通过对项目建设区水土流失的预测，本项目工程可能造成的水土流失总量为48t，新增水土流失总量为35t。详见表4-4。

表4-4     项目土壤流失量预测表

| 项目组成 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值(t/km2·a) | 扰动后侵蚀模数（t/km2·a） |  | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物区 | 施工期 | 1500 | 5000 |  | 0.47 | 0.5 | 3 | 12 | 8 |
|  | 自然恢复期 | 1500 | 2500 | 500 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共绿化设施区 | 施工期 | 800 | 4000 |  | 0.86 | 0.5 | 3 | 17 | 14 |
|  | 自然恢复期 | 800 | 2500 | 500 | 0.38 | 2 | 6 | 19 | 13 |
| 施工期合计 |  |  |  |  | 1.33 |  | 7 | 29 | 22 |
| 自然恢复期合计 |  |  |  |  | 0.38 |  | 6 | 19 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 13 | 48 | 35 |

## 4.4水土流失危害分析

本项目的建设将不可避免的对原有植被进行破坏，若前期施工未对表土进行剥离留存及防护，会导致后期植被恢复所需土料还需另寻来源，造成裸露地表不能及时进行恢复增加水土流失，影响后期生态的恢复。若后期不对建设区空闲区域进行植被恢复，会形成大面积的裸露地表，降雨的冲刷会造成大量水土流失，不利于项目的安全运行，且影响项目区的环境。

如果不采取有效的水土保持措施，边坡开挖和路基或场地平整所产生的水土流失会直接危害场区旁的其它生产用地，施工建设期产生的弃土弃渣受到暴雨冲刷，将会大量的流失。同时，工程建设中占用土地，扰动地表、破坏植被，可能导致工程建设区及周边地区水土流失加剧，结构破坏，从而影响项目区周边道路及周围区域人民群众生活，也会影响周边生态环境。

## 4.5指导性意见

根据项目工程建设区水土流失强度的预测，明确本项目水土流失主要发生在施工期，自然恢复期也存在一定的水土流失；水土流失重点防治区为房屋建筑物区、公共绿化设施区。

（1）对施工进度安排的指导意见

根据预测结果，施工期的是新增水土流失较严重的时期，建议在施工中优化主体工程施工进度安排，有效缩短或避开产生水土流失时段。对于难以避开雨季施工的区域应加强此时段水土流失的防护措施。

（2）防治措施的指导意见

由于场地平整时需开挖、回填，如果不采取恰当的水土保持措施，遇到降雨冲刷，整个区域将会产生淤积。采取的水土流失防治措施：建设初期主要采取拦挡工程和排水工程为主，中后期以植物措施为主，结合场区绿化进行布置。

通过水土流失预测和对主体工程中具有水土保持功能的措施分析，结合项目建设区的地形、水土流失现状来看，项目在建设过程中新增水土流失较严重，因此，在施工过程中要加强临时防护措施，及时调配土石方，严禁乱堆乱弃；同时，主体工程中具有水土保持功能的措施同步进行。

# 5水土保持措施

## 5.1防治区划分

### 5.1.1分区原则

本方案水土流失防治分区遵循下列原则:

（1）各防治分区之间的自然条件、造成水土流失的影响因素、水土流失的特点要具有显著的差异；

（2）各防治分区内造成的水土流失主导因子、水土流失防治措施布局或方向应相近或相似；

（3）根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

（4）一级区应具有控制性、整体性、全局性，线性工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

（5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

### 5.1.2分区结果

本项目属于建设类项目。根据上述分区原则与依据，结合本项目特点，水土流失防治分区划分为房屋建筑物区、公共绿化设施区两个水土流失防治区，本项目水土流失防治分区详见表5-1。

表5-1     本项目水土流失防治分区表

防治单元

房屋建筑物区

公共绿化设施区

## 5.2防治措施布局

针对工程建设过程中新增水土流失特征，在综合分析评价项目主体工程设计水土保持工程的基础上，将公共绿化设施区作为防治的重点区域，建立以水土保持工程措施和植物措施相结合的生态恢复体系，辅以临时措施，最大限度地减少水土流失量。

注：上图中标※为主体已有措施，其他为方案新增措施。

图5-1        水土流失防治措施体系框图

表5-2     项目工程水土保持分区防治措施体系表

| 项目分区 | 措施类型 | 水土保持措施 |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑物区 | 工程措施 | 表土剥离、排水沟 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟、临时沉沙池 |
| 公共绿化设施区 | 工程措施 | 表土剥离、土地整治、表土回覆、雨水管、雨水口、雨水井 |
|  | 植物措施 | 栽植乔木、栽植灌木、撒播草籽 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡、临时苫盖 |

注：上表中“斜体加粗”为主体已有措施，其他为方案新增措施。

### 5.2.1水土保持措施布局

（1）房屋建筑物区

1）主体已有

工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土472m³；主体设计在房屋建筑一侧设置排水沟215m。

2）方案新增

临时措施：本方案新增施工期间在本区设置临时排水沟255m，以防雨水进入房屋建筑基坑冲刷土体，临时排水沟末端设置临时沉沙池共3座。

（2）公共绿化设施区

1）主体已有

工程措施：项目主体工程动工前，先对场地进行清理表层土，共剥离表土1008m³；本区绿化前先对绿化区域进行土地整治并回覆表土，土地整治面积0.37hm²，回覆表土1480m³。主体设计沿道路埋设雨水管道530m；雨水管交叉处设置雨水井共10座；在道路两侧设置雨水口共48座。

植物措施：主体设计在公共绿化设施区道路两侧设置绿化池进行绿化，行道树树种为香樟83株；房裙周围、门前屋后花园等位置种植灌木进行景观绿化，采用红花继木、红叶石楠、小叶女贞综合配置，共种植灌木195株；乔木及灌木林下均撒播草籽进行绿化，草籽采用狗牙根和三叶草按照1:1混播，撒播草籽面积0.37hm2。

2）方案新增

临时措施：新增施工期间在临时堆土区采用编织袋装土临时挡墙对表土进行临时拦挡，修筑临时挡墙205m；对临时堆土区采用彩条布进行临时苫盖，临时苫盖面积为750m²。

### 5.2.2新增水土保持措施布设

（1）房屋建筑物区

1）临时排水沟：本方案新增施工期间在本区设置临时排水沟255m，以防雨水进入房屋建筑基坑冲刷土体。临时排水沟为开挖土沟，夯实沟壁后铺设土工布，断面形式采用梯形断面，下地面宽30cm，上地面宽90cm，沟壁坡比为1:1，沟深30cm。临时排水沟每延米工程量为土方开挖0.18m³，铺土工布1.23m²。

2）临时沉沙池：临时排水沟末端各设置1座临时沉沙池，本项目共设置3座临时沉沙池。临时沉沙池与临时排水沟相接，起到沉淀泥沙的作用，进一步降低水土流失，减小对河流污染。因此，临时沉沙池尺寸应满足水流入池后能缓流沉沙为准，临时沉沙池规格为顶宽1m，池长2m，池深0.8m，坡比1:0.5，容积0.78m³/座，池底开挖后夯实，内侧铺土工布防渗。1个沉沙池的工程量：土石方开挖0.86m³，铺土工布3.92m²。应及时对沉沙池进行清淤，避免泥沙进入下游沟道。

（2）公共绿化设施区

1）临时拦挡：方案新增在临时堆土区周围设置编织袋装土临时挡墙对表土进行临时拦挡防护，以防水土流失。本区需修建临时挡墙205m。断面为梯形断面，顶宽0.5m、底宽1.5m、高1.0m，可根据实际情况调整，土袋拦挡错缝堆砌。

2）临时苫盖：本区对临时堆放的表土进行临时苫盖，以防因降雨和大风天气导致水土流失。临时苫盖材料选用彩条布，本区临时苫盖面积为750m²。

# 6水土保持投资概算及效益分析

## 6.1投资概算

### 6.1.1编制原则及依据

编制原则：

（1）遵循国家和地方颁布的有关水土保持政策法规；

（2）按初步设计阶段编制投资概算；

（3）投资概算的工程措施单价、植物措施单价、施工机械台时费按《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015版）的编制规定计算；

（4）本工程水土保持投资概算作为主体工程投资概算组成部分，计入总投资概算中；

（5）主体工程设计的水土保持措施一并纳入本方案水土保持投资；

编制依据：

（1）关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知（水利部水总〔2003〕67号 2003年1月25日）；

①《水土保持工程概（估）算编制规定》；

②《水土保持工程概算定额》；

（2）《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015版）；

（3）《财政部、国家发展和改革委员会关于印发2011年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录的通知》（财综〔2012〕47号）；

（4）国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）；

（5）水利部办公厅文件《关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总〔2016〕132号）；

（6）《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）；

（7）贵州省建设工程造价管理总站发布的2020年第6期《贵州省建设工程造价信息》；

（8）《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》（贵州省人民政府令163号，2015年3月13日）；

（9）工程设计报告及图纸等。

### 6.1.2编制说明与概算成果

水土保持工程投资分为水土保持工程建设费用和水土保持补偿费两大部分。水土保持工程建设费用组成为水土保持工程措施、植物措施、临时工程、独立费用和预备费5部分。

（1）基础单价

①人工单价

本方案引用主体设计人工单价，11.09元/工时。

②材料预算价格

主要材料价格采用2020年第6期《贵州省建设工程造价信息》价格。材料价格主要包括材料原价、材料运杂费、材料采购保险费等。主要工程材料如水泥、板枋材等就近从市场购买。主要材料预算价格如下表6-1。

表6-1     材料价格汇总表       单位：元

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料预算价格(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工布 | m² | 5.65 |
| 2 | 编织袋 | 个 | 1.30 |
| 3 | 彩条布 | m² | 1.75 |
| 4 | 工程胶 | kg | 3.50 |

（2）取费标准

1）定额及取费标准

工程措施、植物措施采用《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015版）。

2）直接工程费

①直接费

包括人工费、材料费和机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其他直接费

工程措施：   按直接费的2%计算；

植物措施：   按直接费的1%计算。

3）现场经费

土石方工程：  按直接费的3%～5%计算；

混凝土工程：  按直接费的6%计算；

其他工程：    按直接费的5%计算；

4）间接费

土石方工程：  按直接工程费的3.3%～5.5%计算；

混凝土工程：  按直接工程费的4.3%计算；

其他工程：    按直接工程费的4.4%计算；

5）企业利润

工程措施按直接工程费和间接费之和的7%计算；

6）税金

按直接工程费、间接费和企业利润三项之和的9%计算。

（3）水土保持工程措施和植物措施单价分析

1）工程措施费

①直接工程费

a、直接费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

b、其他直接费=直接费×其他直接费费率

c、现场经费=直接费×现场经费费率

2、间接费

间接费=直接工程费×间接费率

3、企业利润

企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

4、税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率

5、工程单价

工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

2）植物措施费

①直接工程费

a、直接费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量（不含苗木、草籽种子费）×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

b、其他直接费=直接费×其他直接费费率

c、现场经费=直接费×现场经费费率

2、间接费

间接费=直接工程费×间接费率

3、企业利润

企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

4、税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率

5、工程单价

工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

（3）水土保持工程概算

1、工程措施概算

按工程量乘以工程单价进行编制。

2、植物措施概算

植物措施费由苗木、草、种子等材料费及种植费组成。

①植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量进行编制。

②栽（种）植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

3、临时工程措施概算

临时防护工程

①临时措施投资按照设计方案的工程量乘以单价编制；

②其他临时措施投资按工程措施费和植物措施费之和的1.5%计列，本项目无新增工程措施和新增植物措施，故无此项费用。

4、独立费用计算标准

1）建设管理费按工程措施费、植物措施费、临时措施费之和的2.0%计。

2）本项目新增水土保持工程量的监理投资纳入主体工程一并监理，本方案水土保持投资中不计列水土保持监理费。

3）水土保持方案编制费按合同实际情况计列。

4）水土保持工程竣工验收报告编制费以主体工程土建投资合计为基数，按《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015版）分析，并按实际情况计算。

5、基本预备费

基本预备费按第一至四部分投资合计数的5%计取，价差预备费不计。

6、水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》（贵州省人民政府第163号令）相关规定，该项目属“建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目”，符合免交水土保持补偿费的情形，故本项目免交水土保持补偿费。

7、工程总投资

本项目水土保持总投资46.93万元，其中主体设计33.72万元，本方案新增13.21万元。水土保持工程建设静态投资46.93万元，水土保持补偿费0.3480万元；水土保持工程建设静态投资中：工程措施费31.21万元，植物措施2.51万元，临时措施6.08，独立费用6.82万元，基本预备费0.31万元。（详见表6-2）。

表6-2  投资概算总表   单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 |  | 植物措施费 |  | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已列 | 方案新增 | 主体已列 | 方案新增 |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 31.21 |  |  |  |  | 31.21 |
| 1 | 房屋建筑物区 | 11.39 |  |  |  |  | 11.39 |
| 2 | 公共绿化设施区 | 19.82 |  |  |  |  | 19.82 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 2.51 |  |  | 2.51 |
| 1 | 公共绿化设施区 |  |  | 2.51 |  |  | 2.51 |
| 第三部分 临时措施 |  |  | 6.08 |  |  |  | 6.08 |
| 1 | 房屋建筑物区 |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 |
| 2 | 公共绿化设施区 |  | 5.74 |  |  |  | 5.74 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 水土保持工程监理费 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
| 4 | 水土保持工程竣工验收报告编制费 |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  | 46.62 |
| 基本预备费（5%） |  |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 静态总投资 |  |  |  |  |  |  | 46.93 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 总投资 |  |  |  |  |  |  | 46.93 |

表6-3  分年度投资表   单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 投资年份 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 31.21 | 31.21 |
| 1 | 房屋建筑物区 | 11.39 | 11.39 |
| 2 | 公共绿化设施区 | 19.82 | 19.82 |
| 第二部分 植物措施 |  | 2.51 | 2.51 |
| 1 | 公共绿化设施区 | 2.51 | 2.51 |
| 第三部分 临时措施 |  | 6.08 | 6.08 |
| 1 | 房屋建筑物区 | 0.34 | 0.34 |
| 2 | 公共绿化设施区 | 5.74 | 5.74 |
| 第四部分 独立费用 |  | 6.82 | 6.82 |
| 1 | 建设管理费 | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 水土保持工程监理费 | 0 | 0 |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 3.50 | 3.50 |
| 4 | 水土保持工程竣工验收报告编制费 | 3.20 | 3.20 |
| 一至四部分合计 |  | 46.62 | 46.62 |
| 基本预备费（5%） |  | 0.31 | 0.31 |
| 静态总投资 |  | 46.93 | 46.93 |
| 水土保持补偿费 |  | 0 | 0 |
| 总投资 |  | 46.93 | 46.93 |

表6-4   主体设计水保措施工程量及投资汇总表

| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 31.21 |
| 1 | 房屋建筑物区 |  |  |  | 11.39 |
| 1） | 表土剥离 | m³ | 472 | 3.18 | 0.15 |
| 2） | 排水沟 | m | 215 | 523 | 11.24 |
| 2 | 公共绿化设施区 |  |  |  | 19.82 |
| 1） | 表土剥离 | m³ | 1008 | 3.18 | 0.32 |
| 2） | 土地整治 | hm² | 0.37 | 10485 | 0.39 |
| 3） | 表土回覆 | m³ | 1480 | 2.33 | 0.34 |
| 4） | 雨水管 | m | 530 | 425 | 15 |
| 5） | 雨水口 | 座 | 48 | 525 | 2.52 |
| 6） | 雨水井 | 座 | 10 | 1250 | 1.25 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  | 2.51 |
| 1 | 公共绿化设施区 |  |  |  | 2.51 |
| 1） | 栽植乔木 |  |  |  | 1.24 |
|  | 栽植香樟 | 株 | 83 | 148.81 | 1.24 |
| 2） | 栽植灌木 |  |  |  | 1.05 |
| ① | 栽植红花继木 | 株 | 65 | 56.5 | 0.37 |
| ② | 栽植红叶石楠 | 株 | 65 | 58.3 | 0.38 |
| ③ | 栽植小叶女贞 | 株 | 65 | 45.8 | 0.3 |
| 3） | 撒播草籽 |  |  |  | 0.22 |
| ① | 狗牙根和三叶草混播 | hm² | 0.37 | 5940.76 | 0.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 33.72 |

表6-5   方案新增水土保持投资表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 1 | 房屋建筑物区 |  |  |  | 0.34 |
| 1） | 临时排水沟 | m | 255 |  | 0.33 |
| ① | 土方开挖 | m³ | 45.9 | 2.85 | 0.01 |
| ② | 铺设土工布 | m² | 313.65 | 10.25 | 0.32 |
| 2） | 临时沉沙池 | 座 | 3 |  | 0.01 |
| ① | 土方开挖 | m³ | 2.58 | 2.85 | 0.00 |
| ② | 铺设土工布 | m² | 11.76 | 10.25 | 0.01 |
| 2 | 公共绿化设施区 |  |  |  | 5.74 |
| 1） | 临时拦挡 | m | 205 |  | 5.15 |
| ① | 装土编织袋临时挡墙填筑 | m³ | 205 | 225.63 | 4.63 |
| ② | 装土编织袋临时挡墙拆除 | m³ | 205 | 25.15 | 0.52 |
| 2） | 彩条布临时苫盖 | m² | 750 |  | 0.59 |
| ① | 铺彩条布 | m² | 750 | 7.85 | 0.59 |
| 合计 |  |  |  |  | 6.08 |

表6-6   单价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 2.85 | 主体 |
| 2 | 表土剥离 | m³ | 3.18 | 主体 |
| 3 | 土地整治 | hm² | 10485 | 主体 |
| 4 | 表土回覆 | m³ | 2.33 | 主体 |
| 5 | 排水沟 | m | 523 | 主体 |
| 6 | 雨水管 | m | 425 | 主体 |
| 7 | 雨水口 | 座 | 525 | 主体 |
| 8 | 雨水井 | 座 | 1250 | 主体 |
| 9 | 栽植香樟 | 株 | 148.81 | 主体 |
| 10 | 栽植红花继木 | 株 | 56.5 | 主体 |
| 11 | 栽植红叶石楠 | 株 | 58.3 | 主体 |
| 12 | 栽植小叶女贞 | 株 | 45.8 | 主体 |
| 13 | 混播狗牙根和三叶草 | hm² | 5940.76 | 主体 |
| 14 | 铺设土工布 | m² | 10.25 | 新增 |
| 15 | 装土编织袋临时挡墙填筑 | m³ | 225.63 | 新增 |
| 16 | 装土编织袋临时挡墙拆除 | m³ | 25.15 | 新增 |
| 17 | 铺彩条布 | m² | 7.85 | 新增 |

表6-7      独立费用概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 | 万元 | 按新增工程措施费、植物措施费、临时措施之和的2%计列 | 0.12 |
| 二 | 水土保持工程监理费 | 万元 | 新增水土保持工程量的监理投资纳入主体工程一并监理，本方案水土保持投资中不计列水土保持监理费 | 0 |
| 三 | 水土保持方案编制费 | 万元 | 按《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015 版）分析，并按实际情况计列 | 3.50 |
| 四 | 水土保持工程竣工验收报告编制费 | 万元 | 按《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2015 版）分析，并按实际情况计列 | 3.20 |
| 合计 |  | 万元 |  | 6.82 |

## 6.2效益分析

1）水土流失治理度

水土流失治理度 (%)=水土流失治理达标面积水土流失总面积×100%=0.440.45×100%=97.78%

水土保持措施防治面积为0.44hm2，永久建筑物及硬化面积1.10hm2，水土流失总面积0.45hm2，经计算得水土流失治理度为97.78%。

表6-8    水土流失治理度计算表  单位：hm2

| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 永久建筑物及硬化和面积（hm2） | 植物措施面积（hm2） | 工程措施面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑物区 | 0.54 | 0.02 | 0.52 |  | 0.02 | 100 |
| 公共绿化设施区 | 1.01 | 0.43 | 0.58 | 0.37 | 0.05 | 97.67 |
| 小计 | 1.33 | 0.45 | 1.10 | 0.37 | 0.07 | 97.78 |

2）土壤流失控制比

土壤流失控制比=容许土壤流失量治理后平均土壤流失量=500450=1.11

项目区容许的地表侵蚀模数为500t/（km2·a），通过分析项目区降雨量、土壤、植被等情况，在采取水土流失防治措施后土壤侵蚀模数达到450t/km²·a，

3）渣土防护率

渣土防护率=防护渣土量总渣土量=1394013950=99.93%

本项目建设期间开挖土石方用于场内回填，土石方平衡后无弃渣产生，防治体系完善后，防护渣土总量为7003m³，总渣土量为13940m³，渣土防护率能够达到99.93%。

4）表土保护率。

表土保护率=保护的表土量可剥离表土总量=14801480=100%

本项目可剥离表土总量为1480m³，方案设计了完善的临时堆土场防护措施，四周采用编织袋临时挡墙拦挡并且对临时堆土场采用彩条布进行苫盖，基本无表土损失，故保护的表土量为1480m³，表土保护率达100%。

5）林草植被恢复率

林草植被恢复率 (%)=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%=0.370.38×100%=97.37%

可恢复林草植被面积0.38hm2，林草植物措施面积0.37hm2，经计算得林草植被恢复率97.37%。

6）林草覆盖率

林草覆盖率 (%)=林草植被总面积项目建设区总面积×100%=0.371.33×100%=27.82%

项目区林草总面积0.37hm2，建设区面积1.33hm2，林草覆盖率为27.82%。林草覆盖率达到了防治目标值。

表6-9   林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 防治分区 | 项目建设区面积（hm2） | 林草植被 | 可恢复林草 | 林草植被 | 林草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 覆盖面积 | 植被面积 | 恢复率 | 覆盖率 |
|  |  | （hm2） | （hm2） | （％） | （％） |
| 房屋建筑物区 | 0.47 |  |  | / | / |
| 公共绿化设施区 | 0.86 | 0.37 | 0.38 | 97.37 | 42.80 |
| 小计 | 1.33 | 0.37 | 0.38 | 97.37 | 27.82 |

表6-10          防治效果与防治目标对照表

| 序号 | 指标 | 防治效果值 （设计水平年） | 防治目标值 （设计水平年） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 | 97.78 | 达到目标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.05 | 1.11 | 达到目标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 94 | 99.93 | 达到目标 |
| 4 | 表土保护率（%） | 95 | 100 | 达到目标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 98 | 97.37 | 达到目标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 23 | 27.82 | 达到目标 |

# 7结论与建议

## 7.1结论

项目建设区六盘水市六枝特区郎岱镇属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区，且属于中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区；且项目位于郎岱镇城镇规划区，项目存在一定制约性因素，但主体工程重视水土保持工程设计及施工，项目建设过程中对地表扰动较小，无较大水土流失危害。本项目建设可行。

## 7.2建议

（1）建设单位要与项目所在地水行政主管部门及其上级部门密切配合，加强管理，严格按照批复的水土保持方案要求开展工作。

（2）本方案批复下达后，建设单位及时按照方案要求完善水土保持措施。

项目建设完工后，建设单位须及时按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件精神和要求，自主开展水土保持设施验收工作，并委托第三方机构编制水土保持验收报告，验收报告编制完成后，建设单位组织验收工作组（由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、方案编制单位、验收报告编制机构等组成，可邀请专业技术专家参加），对水土保持设施进行验收，形成验收意见。建设单位在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持验收报告），对于公众反映的主要问题和意见，建设单位应当及时给予处理或者回应。建设单位在向社会公开水土保持验收材料后、项目投产使用前，向水土保持方案审批单位报备水土保持设施验收材料。

（3）建设单位在以后的项目建设中应该严格执行水土保持“三同时”制度。

单价分析表：

| 铺土工布 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03003 |  | 定额单位：100m2 |  |  |  |
| 施工方法：场内运输、铺设、接缝(针缝)。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 836.73 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 781.99 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 177.44 |
|  | 人工 | 工时 | 16.00 | 11.09 | 177.44 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 604.55 |
|  | 土工布 | m2 | 107.00 | 5.65 | 604.55 |
|  | 其他材料费 |  | 604.55 | 2.00% | 12.09 |
| （二） | 其他直接费 |  | 781.99 | 2.00% | 15.64 |
| （三） | 现场经费 |  | 781.99 | 5.00% | 39.10 |
| 二 | 间接费 |  | 836.73 | 5.00% | 41.84 |
| 三 | 企业利润 |  | 878.57 | 7.00% | 61.50 |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | 940.07 | 9.00% | 84.61 |
|  | 合计 |  |  |  | 1024.68 |
| 换算为每平方米价格 |  |  |  |  | 10.25 |

| 装土编织袋临时挡墙填筑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03053 |  | 定额单位：100m3 |  |  |  |
| 施工方法：装土、封包、堆筑。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 18424.84 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 17219.48 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 12886.58 |
|  | 人工 | 工时 | 1162.00 | 11.09 | 12886.58 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 4332.90 |
|  | 土 | m3 | 118.00 |  |  |
|  | 编织袋 | 个 | 3300.00 | 1.30 | 4290.00 |
|  | 其他材料费 |  | 4290.00 | 1.00% | 42.90 |
| (二) | 其他直接费 |  | 17219.48 | 2.00% | 344.39 |
| (三) | 现场经费 |  | 17219.48 | 5.00% | 860.97 |
| 二 | 间接费 |  | 18424.84 | 5.00% | 921.24 |
| 三 | 企业利润 |  | 19346.08 | 7.00% | 1354.23 |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | 20700.31 | 9.00% | 1863.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 22563.34 |
| 换算为每立方米价格 |  |  |  |  | 225.63 |
| 装土编织袋临时挡墙拆除 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：03054 |  | 定额单位：100m3 |  |  |  |
| 施工内容：拆除、清理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2053.34 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 1919.01 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1863.12 |
|  | 人工 | 工时 | 168.00 | 11.09 | 1863.12 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 55.89 |
|  | 其他材料费 |  | 1863.12 | 3.00% | 55.89 |
| (二) | 其他直接费 |  | 1919.01 | 2.00% | 38.38 |
| (三) | 现场经费 |  | 1919.01 | 5.00% | 95.95 |
| 二 | 间接费 |  | 2053.34 | 5.00% | 102.67 |
| 三 | 企业利润 |  | 2156.01 | 7.00% | 150.92 |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | 2306.93 | 9.00% | 207.62 |
|  | 合计 |  |  |  | 2514.55 |
| 换算为每立方米价格 |  |  |  |  | 25.15 |
| 彩条布临时苫盖 |  |  |  |  |  |
| 定额编号：03004 |  | 定额单位：100m2 |  |  |  |
| 施工方法：场内运输、铺设、粘接及底部连接。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 641.40 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 599.44 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 399.24 |
|  | 人工 | 工时 | 36.00 | 11.09 | 399.24 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 200.20 |
|  | 彩条布 | m2 | 106.00 | 1.75 | 185.50 |
|  | 工程胶 | kg | 2.00 | 3.50 | 7.00 |
|  | 其他材料费 |  | 192.50 | 4.00% | 7.70 |
| （二） | 其他直接费 |  | 599.44 | 2.00% | 11.99 |
| （三） | 现场经费 |  | 599.44 | 5.00% | 29.97 |
| 二 | 间接费 |  | 641.40 | 5.00% | 32.07 |
| 三 | 企业利润 |  | 673.47 | 7.00% | 47.14 |
| 四 | 价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | 720.61 | 9.00% | 64.85 |
|  | 合计 |  |  |  | 785.46 |
| 换算为每平方米价格 |  |  |  |  | 7.85 |